建设项目环境影响报告表

（送审版）

项  目  名  称 ：   商品砼及沥青混凝土搅拌站项目

建设单位（盖章）：       陕西固基实业有限公司

编制日期：二〇一八年九月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 商品砼及沥青混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西固基实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵士波 |  | 联系人 |  | 吴波 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区空港新城第五大道与福银高速交汇处西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18609202027 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |  | 710082 |  |
| 建设地点 | 西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省西咸新区空港新城改革创新发展局 |  |  | 批准 文号 |  |  | 空港改创发【2017】11号 |  |  |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5.07万 | 绿化面积 (平方米) |  | 6080 |  |  | 绿化率% |  |  | 12 |
| 总投资 (万元) | 23000 | 其中：环保投资(万元) |  | 162.4 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 0.71 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 近年来，随着交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站和商品砼的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”。因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站和商品砼搅拌站已经开始形成现实的需求。本项目的沥青混凝土搅拌站和商品砼搅拌站项目将采用先进设备，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，噪声、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来混凝土发展的大趋势。 陕西固基实业有限公司于2011年11月30日注册成立，注册资本2000万元，2012年10月16日投产运营。公司原址位于陕西西咸新区空港新城第五大道与福银高速交汇处西北角，因旧址规划土地性质由工业用地转为商业用地，需将厂址搬迁，目前旧址尚未拆迁。故陕西固基实业有限公司投资23000万元，于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北建设商品砼及沥青混凝土搅拌站项目。 二、分析判定相关情况 1、产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。本项目已取得陕西省西咸新区空港新城改革创新发展局文件《关于商品砼及沥青混凝土搅拌站项目备案确认书》（项目代码2017-611202-47-03-013376）。项目符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北，项目用地性质为工业用地，已于2018年8月20日于陕西省西咸新区空港新城国土资源与房屋管理局开具证明，见附件3。项目西邻自贸大道，交通便利。项目评价范围不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，所在地自然环境及社会环境条件较好，环境空气及声环境质量状较好，有利于项目建设。参照《公路环境保护设计规范》（JTCB04-2010）中规定“搅拌场站据环境敏感点的距离不宜小于300m，并应设置在当地施工季节最小频率风向的被保护对象的上风侧”，本项目沥青混凝土搅拌站位于厂区的中部，项目距最近敏感点骆村最小距离为400m，大于300m要求。 通过对项目环境影响分析，项目各项污染对周围环境及敏感点影响较小，故本项目选址合理。项目地理位置图见附图1。 三、环评委托情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受陕西固基实业有限公司委托，由我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《商品砼及沥青混凝土搅拌站项目环境影响报告表》。 四、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：商品砼及沥青混凝土搅拌站项目； 建设性质：新建； 建设单位：陕西固基实业有限公司； 建设地点：西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北； 项目总投资：23000万元，其中环保投资为162.4万元，占总投资的0.71%； 建设规模：年产沥青混凝土30万吨，年产商品砼90万吨。 占地面积：5.07万m2（76亩）。 2、地理位置与四邻关系 本项目选址于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北，其地理坐标为东经108°43'9.24"，北纬 34°29'21.21"，项目总占地面积为5.07万m2。项目东临农用地，南邻农用地，西邻自贸大道，北邻农用地。本项目所在地地理位置交通较为便利，具备良好的建设条件。四邻关系图见附图2。 3、项目组成及建设内容 本项目厂区位于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北，主要建设内容为沥青搅拌站、商品砼搅拌站主体工程；原料储存区和办公、餐厅、宿舍、停车场、质检实验室等辅助设施，详见表1。 表1 建设项目组成一览表 项目组成; 工程内容及规模. 主体工程; 沥青搅拌站; 原料堆料仓; 堆料仓，占地面积6473m2，高8m，位于厂区西南侧，紧邻沥青搅拌站，用于储存沥青骨料. 搅拌主楼; 内设搅拌器，建筑面积4327.24m2，高20m，1台，位于厂区中部，将石油沥青、碎石、矿粉等原料按照一定的比例在拌缸中进行搅拌成成品. 冷骨料料斗; 6个冷料仓、6台皮带给料机、宽度800mm的集料皮带输送机一套、宽度800mm的斜皮带输送机一套. 沥青储物罐; 50000LSANY，4个，位于沥青搅拌站. 柴油储物罐; 30000LSANY，1个，位于沥青搅拌站. LNG储物罐; 50000LSANY，1个，位于沥青搅拌站. 、; 粉料筒仓; 矿粉筒仓：1个、单个容积40m3. 商品砼搅拌站; 原料堆料仓; 封闭式储料棚，占地面积12947m2，高8m，位于厂区东侧，紧邻商品砼搅拌站，用于储存石子和砂子. 搅拌主楼; 内设搅拌器，建筑面积3782.04m2，高20m，3台，位于厂区北侧，将砂子、石子、水泥等原料按照一定的比例在拌缸中进行搅拌成成品. 粉料筒仓; 水泥筒仓：9个、单个筒仓储存水泥300吨；粉煤灰筒仓：6个、单个筒仓储存粉煤灰300吨. 辅助工程; 厂区道路; 厂区道路总长300m，平均宽约15m。. 磅房; 建筑面积约240m2，一层，砖混结构. 洗车台; 2个，位于项目南侧和北侧次出入口. 停车场; 宿舍楼北侧设小车停车位；商品砼搅拌站北侧和西侧设大车停车位；沥青搅拌站南侧设大车停车位. 储罐区; 沥青储罐：4个、单个50000L；柴油储罐1个，单个储罐容积30000L；LNG储罐1个，单个储罐容积50000L；. 办公生活设施; 综合楼; 3F，砖混结构，高11.25m，建筑面积3050m2，位于厂区西北侧. 宿舍楼; 3F，砖混结构，高11.25m，建筑面积1658.58m2，位于厂区西南侧. 实验室; 设于综合楼内，砖混结构，建筑面积240m2. 食堂; 位于厂区西南侧，设灶头2个，燃料使用甲醇. 公用工程; 供水工程; 用水设自备井. 排水工程; 项目生产废水设沉淀池，沉淀后回用；食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一并排入厂区化粪池，污水管网接通前，定期运送至咸阳市污水处理厂；污水管网接通后，经污水管网排入空港新城污水处理厂. 供电工程; 国家电网供电. 供暖制冷工程; 供暖制冷采用分体式空调. 燃气供应; 柴油、天然气、甲醇均外购. 环保工程; 废水治理; 生产废水; 项目生产废水设沉淀池，沉淀后回用；. 生活污水和食堂废水; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一并排入厂区化粪池，污水管网接通前，定期运送至咸阳市污水处理厂；污水管网接通后，经污水管网排入空港新城污水处理厂. 废气治理; 沥青搅拌站; 冷骨料供给粉尘; 骨料输送设输送防尘罩；采用加高料斗，三面封闭，侧方进料，喂料口设喷雾抑尘，料斗顶部设排气口，粉尘经变频风机引至（低温）布袋除尘器处理，由1#排气筒（15m）排放. 骨料滚筒烘干废气; 骨料烘干滚筒末端设排气口，粉尘、燃烧废气经变频风机引至（耐高温）布袋除尘器处理，2#排气筒（15m）排放. 骨料筛分; 骨料振动筛分工艺全封闭，筛分环境采用负压环境，粉尘自由降落措施. 导热油炉; （柴油）燃烧废气经3#排气筒（15m）排放. 沥青储罐及拌缸废气; 经喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后+4#排气筒（15m）. 原料堆场扬尘; 原料堆场设封闭储物棚，采用喷雾抑尘措施. 商品砼搅拌站; 筒仓粉尘; 仓顶设布袋除尘器，除尘后废气经管道引至5#排气筒（21m）排放. 粉料供给; 粉料螺旋输送机输送，输送机与计量斗密封. 骨料供给; 设集气罩，粉尘收集后，经强制式脉冲反吹除尘器处理后，经管道引至5#排气筒（21m）排放. 搅拌粉尘; 搅拌时进水喷淋，顶端设喷雾降尘. 原料堆场扬尘; 原料堆场设封闭储物棚，采用喷雾抑尘措施. 噪声治理; 采取低噪声设备，消音，厂房隔声、基础减振等综合措施. 固废处置; 沥青搅拌站; 筛分后废石料，由骨料供应商回收破碎后重新利用；除尘灰，统一收集加湿，拉往建筑垃圾填埋厂处理；废活性炭+喷淋系统废水，设危险废物暂存间，定期交有危险废物处置资质部门处理. 商品砼搅拌站; 沉淀池沉渣：收集后回用于成产；除尘灰：除尘器采用气动脉冲原理清灰，回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门清运. 食堂废油脂; 委托有资质单位处理. 绿化; 绿化及其它景观设计，绿化率12％，面积6080m2. 五、产品方案及主要设备 本项目产品规模为：年产沥青混凝土30万吨，年产商品砼90万吨。 表2 本项目产品方案 产品类型; 单位; 数量. 沥青混凝土; 万t/a; 30. 商品砼; 万m3/a; 90. 项目主要生产设备清单见下表。 表3 项目主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 沥青混凝土拌合设备; 砂仓振动器; 0.2Kw; 台; 3. 集料皮带输送机; B=800mm; 台; 1. 斜皮带输送机; B=800mm; 台; 1. 干燥滚筒; Φ2.7m×12m; 个; 1. 天然气燃烧器; （标配）; 个; 1. 布袋除尘器; （辉龙）; 套; 1. （耐高温）布袋除尘器; （辉龙）; 套; 1. 引风机; （三一监制）; 台; 3. 矿粉提升机; 三一监制; 套; 1. 螺旋输送机; 合计367kW（WAM）; 个; 1. 热骨料提升机; 三一监制; 台; 1. 搅拌系统; 55kW; 台; 1. 空压机; 18kW（复盛）; 台; 1. 空压机; 45kW（复盛）; 台; 1. 沥青储罐; 50000LSANY; 个; 4. LNG储罐; 50000LSANY; 个; 1. 柴油罐; 30000LSANY; 个; 1. 沥青计量泵; 11kW尚贵（威肯特）; 个; 1. 沥青接卸泵; 15kW泊头; 个; 1. 燃油导热油炉（标配）; 75万kcal邵阳二坊; 台; 1. 商品砼拌合系统; 储料仓; 25m3; 个; 4. 石料计量斗; 3.5m3单独计量; 个; 4. 平皮带; 1000mm（三一监制）; 条; 1. 斜皮带机; 1000mm（三一监制）; 条; 3. 搅拌机; 容积：4m3（SANY强制式双卧轴公称）; 台; 3. 水泥计量斗; 2m3（三一监制）; 个; 9. 水计量斗; 1.2m3; 个; 3. 水泵; 三一监制; 个; 3. 外加剂计量斗; 0.1m3; 个; 3. 储液箱; 10m3; 个; 3. 外加剂防腐泵; 三一监制; 个; 3. 主体结构; /; 套; 3. 待料斗; 耐磨损结构; 个; 3. 卸料斗; 耐磨损结构; 个; 3. 外包装; 50mm厚彩钢夹芯板; 套; 3. 除尘装置; 强制式除尘; 套; 3. 仓顶除尘器; 过滤面积：24m2（三一监制）; 台; 15. 螺旋输送机; 水泥Φ323mm（三一监制）; 台; 15. 螺旋输送机; 粉煤灰、矿粉Φ273mm（三一监制）; 台; 15. 六、主要原辅材料及能耗用量 主要原辅材料用量见下表。 表4 原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 运输方式; 备注. 沥青搅拌站; 沥青; t/a; 15000; 封闭罐装运输; 外购. 石料; t/a; 267000; 汽车运输; 外购. 矿粉; t/a; 18000; 封闭罐车运输; 外购. 商品砼搅拌站; 水泥; t/a; 121000; 封闭罐车运输; 外购. 粉煤灰; t/a; 36500; 封闭罐车运输; 外购. 砂子; t/a; 283500; 汽车运输; 外购. 石子; t/a; 418000; 汽车运输; 外购. 外加剂; t/a; 3000; 封闭罐车运输; 外购. 水; t/a; 38000; 水管; 自备井. 表5 沥青理化性质一览表 名称; 功能; 理化性质; 燃烧爆炸性. 沥青; 沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠液体或者是固体，它是一种棕黑色有机胶凝状物质。; 主要成分是沥青质和树脂，其次有高沸点矿物油和少量的氧、硫和氯的化合物。有光泽，呈液体、半固体或固体状态，低温时质脆，粘结性和防腐性能良好。CAS登录号8052-42-4，闪点204.4℃，熔点485℃，沸点<470℃，不溶于水，相对密度1.15-1.25，含量99.48%，常温下为绝缘体。; 不燃烧、不爆炸、有毒. 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，呈液态、半固态或固态，是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种： ① 煤焦沥青： 煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7℃（立方块法）以下的为焦油，26.7℃以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。这些物质具有毒性，由于这些成分的含量不同，煤焦沥青的性质也因而不同。温度的变化对煤焦沥青的影响很大，冬季容易脆裂，夏季容易软化。加热时有特殊气味；加热到260℃在5 小时以后，其所含的蒽、菲、芘等成分就会挥发出来。 ② 石油沥青 石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的。 ③天然沥青 天然沥青储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，一般已不含有任何毒素。 沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致癌作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青>页岩沥青>石油沥青，前二者有致癌性。本项目所用的是石油沥青。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含2%~3%的沥青碳，还含有蜡。通常沥青闪点在240℃~330℃之间，燃点比闪点约高3℃~6℃度，沸点为470℃。 主要耗能情况用量见下表。 表6 主要能耗一览表 序号; 原辅材料名称; 计量单位; 年耗量; 最大储存量; 备注. 1; 水; m3/a; 59886; /; 自备井. 2; 电; kW·h; 60万; /; 国家电网供电. 3; 甲醇; m3/a; 6; 1; 外购. 4; 天然气; m3/a; 225万; 40（LNG）; 沥青混凝土搅拌站骨料燃烧器燃料. 5; 柴油; t/a; 60; 15t; 沥青加热导热油炉燃料. 七、总平面布置 根据项目区的自然环境，依据“结构合理、统一布局”的原则，经过技术经济可行性论证，结合方案的特点，场地平面布局时考虑合理布局、科学管理，统一安排、总体场地建筑物的配置要做到紧凑整体，提高土地利用率，节约用地，节约供电线路、供水管道，有利于整个项目各项功能要求，同时满足防火安全。项目区地块基本呈长方形，项目区总体布局包括沥青混凝土生产线、商品砼生产线、办公区、生活区，生产配套区。大门位于项目区西侧，中部设主出入口，两侧设次出入口。项目区设置东西向主干道，南北支干道。 1）综合办公楼：综合楼及实验楼位于厂区主入口北侧，办公区与生产区严格分开，外来人员只能在办公区活动，场外车辆、人员严禁进入生产区。 2）生活区：生活区位于项目区南侧，职工宿舍和餐厅呈东西方向并形排列。 3）生产区：位于项目区中部为沥青混凝土生产线，设沥青储罐区、沥青搅拌主楼、矿粉筒仓、骨料封闭堆棚；北侧为商品砼生产线，设搅拌主楼，粒石料库、砂库、水泥筒仓等。 4）配套服务区：料场临近搅拌楼，位于生产区的东侧，磅房水池临近门房，小型汽车停车场位于主出入口、大型运料卡车停车产临近商品砼生产区和沥青混凝土生产区。 八、公用工程 a、给水 项目设自备井。 b、排水 项目沥青混凝土生产线不生产废水；商品砼生产线设备清洗废水经五级沉淀池沉淀后回用于生产；项目排水主要为食堂餐饮废水及生活污水，项目所在地属于西咸新区空港新城污水处理厂收水范围，目前空港新城污水处理厂尚未建成。因此，环评建议食堂餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一并经化粪池处理，定期送最近咸阳市污水处理厂处理，并建立管理台账；待市政污水管网到位后，经市政污水管网，排至空港新城污水处理厂处理，最终排入渭河。 c、供电 本项目用国家电网供给，可满足项目用电要求。 九、工作制度及劳动定员 项目运营后，劳动定员50人。厂区西侧设宿舍和食堂，住宿50人，食堂提供50人用餐，食堂拟设2个灶头，提供早中晚三餐，燃气为甲醇。项目工作制度情况见下表。 表7 工作制度及劳动定员 序号; 工作制度及定员; 单位; 数量; 备注. （一）; 沥青混凝土生产线工作制度. 1; 全年生产天数; d; 110; /. 2; 每天生产小时; h; 8; 夜间不生产. （二）; 商品砼生产线工作制度. 1; 全年生产天数; d; 260; /. 2; 每天生产小时; h; 8; 夜间不生产. |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目厂区位于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北，用地性质为规划工业用地。本项目为新建项目，经现场勘查，项目的原为农用地，无原有污染。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 西咸新区是关中-天水经济区的核心区域，区位优势明显、经济基础良好、教育科技人才汇集、历史文化底蕴深厚、自然生态环境较好，具备加快发展地条件和实力。西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县(区)23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。 空港新城位于西咸新区西北部，北至泾河，南至福银高速，东接秦汉新城，西抵西咸新区边界，全境南北长18km，东西宽14km，总面积141平方公里，现状人口7.86万人，是西安国际化大都市未来拓展的重点区域。 本项目位于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北，项目西临自贸大道，地理位置优越，交通便捷。 二、地形地貌 空港新城市政基础设施工程位于关中构造盆地中部的渭河北岸地地带，地势西北高，东南低，从北至南呈阶梯状向渭河倾斜，地面覆盖有巨厚的第四系沉积物。项目所在区域地貌为泾渭河冲积平原，区域南部为渭河河流阶地，区域北部为黄土台塬区。项目区域阶面微有起伏，后缘以陡坎与黄土台原接触，海拔460~490m。组成物质上部为中、上更新统黄土，厚20~30m；下部为中更新统冲积层，以粘质砂土、砂质粘土和砂砾石为主，并交替迭置。 根据现场勘查，项目所在区域地势平坦，利于项目建设。 四、气候、气象 空港新城地处陕西关中平原腹地，属于暖温带大陆性季风气候，四季冷暖干湿分明。气候温和，光、热、水资源丰富，年平均降水量537-650mm，年蒸发量1651.1mm，最大冻土深度为45cm。年平均温度9.0~13.2℃，年极端最低气温-18.6℃，年极端最高气温41.2℃。全年太阳辐射4.61×109-4.99×109焦耳/平方米。年累计光照时数平均为2017.2-2346.9小时，六、七、八三个月的日照时数约占全年的32%。受季风影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，全年主导风向为东北风，频率为14%，平均风速1.9m/s，最大风速为18.0m/s。 五、水文 项目所在地地表水河流主要为泾河。本项目距北侧泾河最近约4.5km。泾河源自宁夏回族自治区六盘水南麓，经长武县马寨乡汤渠村流入陕西省，经长武县、彬县、永寿县、淳化县、礼泉县、泾阳县，于泾阳县高庄镇桃园村出咸阳市境内，泾河在咸阳市境内流长272.3km，流域面积6705.4km2，占全市总面积的65%。泾河多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141kg/m3。 六、植被 本项目位于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北，项目所在地植被主要为人工种植的行道树等人工植被，周围为农业生态环境和工业生态系统相混合，区域内无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 本次大气环境质量现状委托陕西阔成检测服务有限公司于2018年7月20日~7月26日，监测了常规因子SO2、NO2和PM10；于2018年7月20日~7月22日，监测了特征因子非甲烷总烃和苯并芘。监测点位为项目地东北侧石刘村、西南侧龙岩村各设一个监测点，共设两个监测点位。 表8 环境空气质量现状监测小时浓度分析（单位：µg/m3） 常规因子; SO2、NO2、PM10. 监测依据; HJ/482-2009; HJ479-2009; HJ618-2011. 监测项目; SO2; NO2; PM10. 1小时平均浓度值; 24小时平均浓度值; 1小时平均浓度值; 24小时平均浓度值; 24小时平均浓度值. 监测点位; 1#项目的东北侧石刘村. 2018.07.20; 17-34; 24; 31-62; 43; 110. 2018.07.21; 22-40; 28; 42-72; 51; 118. 2018.07.22; 19-38; 27; 34-69; 49; 114. 2018.07.23; 18-36; 25; 33-65; 45; 121. 2018.07.24; 24-42; 29; 43-76; 53; 128. 2018.07.25; 20-41; 30; 36-74; 54; 115. 2018.07.26; 21-38; 25; 38-68; 45; 127. （GB3095-2 12）二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 监测点位; 2#项目的西南侧龙岩村. 2018.07.20; 19-35; 26; 38-64; 46; 107. 2018.07.21; 22-39; 29; 36-62; 44; 120. 2018.07.22; 20-36; 26; 40-66; 46; 126. 2018.07.23; 19-49; 20; 32-65; 39; 116. 2018.07.24; 18-37; 26; 35-67; 43; 119. 2018.07.25; 23-40; 27; 31-59; 42; 113. 2018.07.26; 16-35; 23; 43-70; 49; 122. （GB3095-2012）二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 备注; 采样方法、采样频率按照《环境空气质量监测技术规范》进行. 表9 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 采样点; 采样时间; 采样日期. 2018.07.20; 2018.07.21; 2018.07.22. 1#项目的东北侧石刘村; 02:00; 0.852; 0.872; 0.926. 08:00; 0.895; 0.885; 0.914. 14:00; 0.938; 0.898; 0.944. 20:00; 0.895; 0.955; 0.910. 2#项目的西南侧龙岩村; 02:00; 1.01; 0.973; 1.00. 08:00; 0.981; 1.04; 0.949. 14:00; 1.02; 1.13; 1.04. 20:00; 1.01; 1.05; 0.994. 标准; 2.0mg/m3. 达标情况; 达标. 表10 苯并芘监测结果 单位：ug/Nm3 采点位; 采样日期. 2018.07.20; 2018.07.21; 2018.07.22. 1#项目的东北侧石刘村; ND1.8×10-4; ND1.8×10-4; ND1.8×10-4. 2#项目的西南侧龙岩村; ND1.8×10-4; ND1.8×10-4; ND1.8×10-4. 标准; 0.0025ug/Nm3. 达标情况; 达标. 由上表可见，评价区环境空气中SO2、NO2的1小时浓度、SO2、NO2、PM10和BaP的24小时浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095－2012)；非甲烷总烃1小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托陕西阔成检测服务有限公司于2018年7月25日及7月26日对项目厂界四周噪声进行了监测，分昼间与夜间进行监测，监测结果见下表。 表11 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; 2018.7.25; 2018.7.26. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东厂界（1#）; 48.6; 40.7; 49.0; 40.9. 南厂界（2#）; 50.7; 43.7; 49.5; 42.4. 西厂界（3#）; 52.8; 44.5; 52.8; 43.0. 北厂界（4#）; 50.7; 42.9; 50.5; 41.0. 标准; 60; 50; 60; 50. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 由表中监测数据可知，项目所在区域声环境昼间、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 三、生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目所在地植被主要为人工种植的行道树等人工植被，周围为农业生态环境和工业生态系统相混合，区域内无古树名木等自然保护植被分布，生态环境现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，和对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标，见下表： 表12 主要环境保护目标及保护级别 序 号; 保护 对象; 主要敏感点; 保护人群 （户数/人数）; 方位; 相对距离（m）; 保护级别. 1; 大气 环境; 骆村; 250户，750人; 西北; 400; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 西寨村; 120户，360人; 东南; 600. 杈杨村; 60户，180人; 东南; 1000. 崔师村; 100户，300人; 东南; 1300. 石刘村; 120户，360人; 东北; 1800. 龙岩村; 150户，450人; 西南; 1900. 2; 生态环境; 区域生态环境; 区域生态环境; /; /; /.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3标准。 2、声环境：执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准和4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 商品砼生产线颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准限值；燃烧器SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）新建的二级标准，NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值；导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中的标准要求；食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准；其余废气排放执行排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值。 2、生产废水循环利用，不外排。生活污水及餐饮废水排放执行：《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级标准、《污水排放综合标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准要求。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准要求；厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类和4类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 项目污染物排放总量控制建议值如下：COD：0.473t/a、氨氮：0.038t/a、SO2：0.916t/a、NOx：4.43t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 1、施工期污染源分析 本项目属于沥青混凝土和商品砼生产项目，项目施工期污染影响主要体现在废水（施工废水和生活污水），废气（扬尘、汽车尾气），噪声（施工机械的噪声）及固体废物（建筑垃圾和生活垃圾）。 项目建设过程中的基本工序及污染工艺流程如下图所示。 图1 施工期工艺流程及产污环节图 从图上可以看出，项目施工期的主要环境问题为： （1）废气：废气主要来源于基础工程开挖、填埋和装运过程中产生的扬尘，施工机械、机动车辆排放的尾气，以及装修阶段使用涂料及油漆等，会产生装修废气。 （2）噪声：噪声源主要为挖掘机、推土机、打夯机、装载机和搅拌机等设备产生的噪声。 （3）废水：废水主要为施工废水，施工废水主要包括土方阶段降水井排水、混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水等。 （4）固体废物：固废主要为现有基础工程、主体工程等施工过程产生的弃土、弃渣和建筑垃圾等。 此外，室内改造装修和设备安装等过程会产生建筑垃圾、包装废物、装修废气等。 2、运营期污染源分析 沥青混凝土生产线和商品砼生产线工艺流程及产污环节见下图。 图2 项目运营期生产工艺流程及产污环节图（沥青混凝土） （1）沥青混凝土搅拌站生产工艺及产污环节： 沥青混合料主要由石油沥青、骨料（碎石）和粉料（矿粉）混合拌制而成。 ①冷骨料供给：项目骨料输送设输送防尘罩；采用加高料斗，三面封闭，侧方进料，进料时会产生粉尘和噪声。 ②冷骨料预处理：骨料在上沥青前也要经过热处理，骨料热处理热源由1台燃烧器提供。骨料（石子）由皮带输送机送入烘干筒，在其中不断加热，烘干筒不停转动，以使骨料受热均匀。期间会产生燃烧废气和搅拌噪声和粉尘。 ③热骨料筛分：加热的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛分，让符合产品要求的骨料通过，经计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出。次工段会产生不合格骨料固废、粉尘、噪声 ④矿粉进料：矿粉由罐车运输注入密闭贮罐内，经螺旋器输送机至粉料计量斗。矿粉注入储物罐时会产生粉尘。 ⑤沥青预处理：导热油炉将沥青间接加热，通过管道及沥青泵将沥青输送到拌和机的拌缸中，与骨料混合并进行拌和。本项目加热沥青使用燃料为柴油，期间会产生燃烧废气和沥青烟等。 ⑥搅拌卸料：进入拌和机的沥青、骨料、矿粉经拌和得到沥青混合料成品，拌和时间以混合料均匀一致，无花白料为准。搅拌器为密闭环境，但卸料时高温沥青混凝土会产生少量沥青烟、苯并芘废气。 成品出料由小斗车经滑道提升到成品仓后装入运输车辆外运，生产出料过程为间断式。 图3 图3 项目运营期生产工艺流程及产污环节图（商品砼） （2）项目商品砼生产工艺流程及产污环节如下： ①将工程所需骨料（沙子、石子）分别用装载机装入料斗，分别对沙子和石子按配比称量，称好的骨料由皮带输送机输送到骨料过渡仓，输送带进行密封处置，由过渡仓开门落至搅拌机内搅拌。将骨料砂石从原料区运送至料斗仓，室内进行，会产生运输噪声和粉尘；经皮带输送至骨料计量斗，下料时会产生粉尘。 ②粉料称量（水泥、粉煤灰）：由散装水泥（粉煤灰）车运送水泥（粉煤灰）至厂区，然后将散装水泥车（粉煤灰）的输送管路与水泥（粉煤灰）储罐的进料管路相接，通过散装水泥（粉煤灰）车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓（水泥罐）内。混凝土生产时，开启蝶阀，粉料再输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥（粉煤灰）由称量斗下的皮带输送机送至搅拌机进行搅拌。水泥、粉煤灰由罐车运输注入密闭贮罐内，经螺旋器输送机输送至粉料计量斗，螺旋输送机与计量斗衔接密封。矿粉注入储物罐时会产生粉尘。 ③水称量：所需的水由水泵把蓄水桶里的水抽入称量箱称量，称好的水由泥浆泵抽出经喷水器喷入搅拌机。产生噪声。 ④外加剂称量：所需的添加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机。产生噪声。 ⑤搅拌：骨料、粉料、水及外加剂是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的混凝土罐车（再进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。产生噪声和粉尘。 质检工序主要进行一般的混凝土力学性能、混凝土配合比试验、拌合物性能试验等物理性检验，不涉及有毒有害物质，需进行其他性能检验时，委托有资质的对外检测机构检测。本项目采取每批次产品抽检方式进行产品实验，每次抽检样品量约10L，将拌合物制作成型干燥后进行抗压、抗渗试件，拆模标准养护至规定龄期后用压力试验机或抗渗试验机进行力学性能、抗渗性能测定，期间不产生废水。实验阶段产生的废物为实验后的废混凝土，外运到建筑垃圾填埋场处理，不会造成“二次污染”。

主要污染源分析 一、施工期 1、施工期污染源分析 项目主要建设内容为沥青混凝土、商品砼生产线主体工程和办公、宿舍等辅助设施。项目施工期约为6个月，污染影响主要体现在废水，废气，噪声及固体废物。 （1）废气 废气主要来源：以燃油为动力的施工机械和运输车辆排放的废气；开挖工程、回填施工、砂石灰料装卸运输过程中产生的粉尘等。 ①扬尘 粉尘污染为施工期特征污染源，扬尘点分散，属无组织排放。本项目产生扬尘的环节有场地开挖、回填、原料堆场等，产生的扬尘如果不加以控制，会对周边环境产生影响。由于施工场地较大，扬尘点多且具有分散性，加上洒水抑尘，施工期产生的扬尘不会对周边环境产生大的影响。施工期的影响是短期性，这种影响会随着施工期的结束而逐渐消失。 ②施工机械废气 工程施工期间，各种施工机械（打桩机、推土机、装载机、运输车辆等）将大量消耗油料，排放有害物质，主要有CO、SO2、NOx等，为无组织排放，污染源分布较分散。 （2）废水 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为COD、SS、石油类等。施工期生活污水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油。 （3）噪声 本项目建筑施工全过程从噪声角度出发，可分为四个阶段：土石方阶段、打桩阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 据调查，施工常用机械设备有：挖掘机、推土机、装载机、打桩机等。各种施工机械的噪声源强分布情况见下表。 表13 各施工阶段主要噪声源状况一览表 施工项目; 设备名称; 声级dB(A); 施工项目; 设备名称; 声级dB(A). 基础施工; 打桩机; 90～105; 装修; 切割机; 90～100. 土石方开挖; 挖土机; 95; 结构; 吊车; 73. 铲土机; 94; 振捣棒; 90～105. 装载机; 90; 电锯; 96～98. 从上表可以看出，各类机械施工的噪声级相对较大，加之人为噪声及其它施工声响，将对周围声环境存在一定的影响。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为建筑固废及装修垃圾。建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系。装修过程中产生的废弃油漆桶交有资质的单位回收处置，其他建筑垃圾统一收集后运送至建筑垃圾填埋场处置。 二、运营期 1、废气 （1）沥青混凝土生产线产生的废气 沥青混凝土生产过程产生的废气：骨料堆场无组织粉尘；骨料供给产生的粉尘；骨料滚筒烘干产生的粉尘；骨料筛分过程中产生的粉尘；骨料烘干时天然气加热器产生燃油废气；导热油炉柴油燃烧产生的燃料废气；沥青加热及拌缸搅拌卸料时产生的沥青烟气。 ①骨料堆场无组织粉尘 项目骨料为6种不同规格的石子，骨料堆场产生无组织粉尘，源强类比骨料堆场扬尘粉尘产生系数约为0.05kg/t，项目碎石用量267000t/a，则无组织粉尘产生量约为13.35t/a。 项目拟采用的环保设施：骨料原料区设全封闭储棚，采用喷雾降尘措施，石子本身不易起尘。采取此措施后，扬尘量可减少80%以上，即粉尘无组织排放量为2.67t/a。 ②骨料供给产生的粉尘 项目骨料供给时，装载机取料放料会产生部分粉尘，粉尘源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》砂、砾石的筛选、运输和搬运过程中产尘系数为0.15kg/t，项目碎石用量267000t/a，则粉尘产生量约为40.05t/a。 项目拟采用的环保措施为：骨料输送设输送防尘罩；采用加高料斗，三面封闭，侧方进料，喂料口设喷雾抑尘，料斗顶部设排气口，粉尘经变频风机引至（低温）布袋除尘器处理，由1#排气筒（15m）排放。根据环保设备供给单位提供除尘效率可达99%，变频风机风量拟设为6000m3/h，粉尘有组织排放量及排放浓度为0.4t/a；75.76mg/m3，排放速率0.45kg/h（沥青生产线工作制为：110d/a，每天工作8h/d）。颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ③滚筒烘干产生的粉尘 项目骨料加热处理通过密闭的烘干滚筒不停转动以使骨料受热均匀，骨料在烘干滚筒内加热时有粉尘产生。根据《工业污染源产排污系数手册》（2001年修订），本项目物料混合搅拌工序工业粉尘产污系数为5.75kg/t，项目骨料消耗量为267000t/a，则烘干滚筒粉尘产生量约1535.25t/a。 项目拟采用的环保设施为：骨料烘干滚筒末端设排气口，粉尘经变频风机引至（耐高温）布袋除尘器处理，2#排气筒（15m）排放。根据环保设备供给单位提供除尘效率可达99.9%，变频风机风量拟设为40000m3/h，项目粉尘有组织排放量及排放浓度为1.535t/a；43.625mg/m3，排放速率1.745kg/h（沥青生产线工作制为：110d/a，每天工作8h/d）。颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ④骨料加热废气 项目采用天然气加热器，对骨料进行加热，燃料为天然气，燃烧时会产生废气。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》（下册）中“4430工业锅炉产排污系数表”，二氧化硫量、氮氧化物量产污系数见下表。 表14 天然气燃烧产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 加热器; 所有规模; 二氧化硫; kg/万m3-原料; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 18.71. S以200计. 项目拟采用的环保设施为：燃烧废气经变频风机引至（耐高温）布袋除尘器处理，2#排气筒（15m）排放。项目天然气消耗量为225万m3/a，2#排气筒风量40000m3/h，各污染物产排放量及浓度见下表。 表15 天然气燃烧废气有组织排放情况一览表 主要污染物; 产生情况; 处理效率; 排放情况; 标准; 达标情况. SO2; 25.57mg/m3；0.9t/a; /; 25.57mg/m3；0.9t/a; 850mg/m3; 达标. NOX; 119.6mg/m3；4.210t/a; /; 119.6mg/m3；4.210t/a; 240mg/m3; 达标. 排气量（m3/a）; 3.52×107; 3.52×107; /; /. 项目SO2有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。NOx有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ⑤导热炉燃烧烟气 拟建项目沥青加热的导热炉以0#柴油为燃料，（0#柴油为轻柴油）燃油烟气根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》（下册）中“4430工业锅炉产排污系数表”，二氧化硫量、烟尘量、氮氧化物量产污系数见下表。 表16 轻油燃烧产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 轻油; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 26018.03. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.26. 二氧化硫; 千克/吨原料; 1.9. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.67. S以0.1计，则SO2排污系数为1.9kg/t-原料. 项目拟采用的环保设施为：柴油废气经3#排气筒（15m）直接排放，柴油消耗量为60t/a，各污染物产量及排放量见下表。 表17 导热油炉废气有组织排放情况一览表 主要污染物; 产生情况; 排放情况; 标准; 达标情况. 烟尘; 9.99mg/m3；0.016t/a; 9.99mg/m3；0.016t/a; 30mg/m3; 达标. SO2; 73.03mg/m3；0.114t/a; 73.03mg/m3；0.114t/a; 100mg/m3; 达标. NOX; 141.06mg/m3；0.220t/a; 141.06mg/m3；0.220t/a; 200mg/m3; 达标. 排气量; 1.56×106 m3/a; 1.56×106 m3/a; /; /. 由上表可以看出，项目导热油炉废气中烟尘、SO2、NOx有组织排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中的标准要求。 ⑥储罐及拌缸沥青烟 沥青油烟是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下的气态烃类物质，它是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。大气中多环芳烃类物质的存在，是引起呼吸道癌症上升的一个重要原因。纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌症，在沥青油烟中，其通常附在直径在8.0um以下的颗粒上。 本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入搅拌缸中，因此在在沥青加热和成品出料口及热料仓处会产生沥青烟气。根据《拌和过程中沥青烟释放量的考察研究》（李虎等，广东化工，2013年第15期）沥青烟的释放量(kt)=1425.498×A×0.9×10-6(A为沥青的表观消费量，单位为kt)，项目沥青年用量15000t，经计算沥青烟产生量为19.24t/a，浓度为6.31mg/m3。 项目拟采用的环保设施为：设16m接料通道，前后设卷帘门，采用喷淋+UV光解+活性炭吸附对沥青烟废气进行处理，经4#排气筒（15m）排放。收集率为95%，处理效率可达到99%以上，有组织沥青烟排放浓度为0.06mg/m3，排放量为0.183t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二的2级标准。 ⑦储罐及拌缸苯并[a]芘 根据建设单位提供的设备资料，沥青加热储罐排气口、热料仓和成品出料口处会有苯并[a]芘产生，本项目在沥青拌缸及出料口进行全密闭，在沥青储罐上的呼吸阀设管道，将废气通过负压引至搅拌缸处并采用喷淋+UV光解+活性炭对苯并[a]芘进行处理，处理达标后经15m高的4#排气筒外排。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.10g~0.15g。本次环评取平均值0.1g，本项目沥青使用量为15000t，则投产后苯并[a]芘废气产生量约为1500g/a，集气效率按95%计，则无组织排放量为75g/a，沥青油烟的收集系统建议建设方应从自身生产工艺改进和通风排气专业角度进行研究，委托具有相应能力和资质的设计部门对沥青烟收集系统进行设计和施工。 有组织产生量约为1425g/a，风量为20000m3/h，苯并[a]芘的产生浓度为0.081mg/m3，经活性炭吸附法（处理效率为99.9%）处理后的排放浓度为0.08×10-3mg/m3，排放速率为0.16×10-5kg/h，排放量为1.425g/a，达到《大气污染物综合排放标准》表二的2级标准（0.3×10-3mg/m3、0.05×10-3kg/h）。 （2）商品砼废气生产线产生的废气 商品砼废气生产线产生的废气主要为：原料堆场扬尘、水泥、粉煤灰仓罐筒仓顶呼吸空粉尘、骨料上料粉尘、搅拌粉尘。 ①项目原料堆场粉尘 项目原料主要为砂子、石子骨料，水泥，粉煤灰和水。水泥和粉煤灰封闭仓罐储存，顶部设仓顶除尘器，骨料砂子和石子为大颗粒物质，且较为干净的成品物料，放料运输时会产生少量粉尘。 项目拟采用的环保设施：生产线全封闭厂房，原料区采取喷雾抑尘措施。采取此措施后，粉尘产生量很少，可忽略不计。 ②水泥、粉煤灰仓罐筒仓顶呼吸空粉尘 项目水泥、粉煤灰仓罐储存，在上料时会产生粉尘，类比美国环保局AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料上料时的排尘系数0.23kg/t。本项目水泥粉煤灰用量15.7万t/a，则本项目水泥、粉煤灰仓罐筒仓顶呼吸空粉尘约为36.11t/a。 项目拟采用的环保设施：水泥、粉煤灰仓罐顶部设仓顶布袋式除尘器（除尘效率99%）。除尘器顶部设通风管道，5#排气筒排放（高房顶1m）。采取此措施后，粉尘排放量为0.36t/a。 ③上料粉尘 项目粉料上料经螺旋输送机，输送至计量斗，输送机末端与计量斗法兰密封连接，粉料上料粉尘可不略不计。骨料输送采用皮带输送，在输送、放料工序中会产生粉尘。粉尘源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》砂、砾石的筛选、运输和搬运过程中产尘系数为0.15kg/t，项目的砂子和石子用量70.15万t/a，估算粉尘产生量约为105.23t/a。 项目拟采用的环保设施：输送皮带设皮带防尘罩，放料口设强制式脉冲反吹除尘器（除尘效率99.9%），除尘后经通风管道，5#排气筒排放（高房顶1m）。采取此措施后，粉尘排放量为0.105t/a。 ④搅拌粉尘 骨料和水泥、粉煤灰、水混合时，会产生搅拌粉尘。 项目拟采用的环保设施：搅拌缸密封，在搅拌进料时采用进水喷淋，粉料口设喷雾抑尘等措施，搅拌粉尘产生量较小，可忽略不计。 项商品砼搅拌站设三条生产线，每条生产线粉罐均设仓顶除尘器；骨料放料口设强制式脉冲反吹除尘器，除尘器除尘后粉尘均经管道，引至5#排气筒排放（高房顶1m）。粉尘总排放量0.465t/a，变频风机风量拟设25000kg/h。排放速率0.224kg/h，浓度8.96mg/m3。商品砼生产线粉尘排放浓度及排放速率满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求。 （5）食堂油烟废气 根据一般居民用油情况的类比调查，目前每人食用油日用量约30g/（人·d），油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，项目食堂内设有2个灶头，规模属于小型食堂，灶头排风量2000m3/h，日工作时间约3h，年工作日260天，约有50人就餐，则厨房油烟产生量约为0.011t/a。产生浓度为3.53mg/m3。食堂拟安装去除效率不低于60%的油烟净化装置，以处理效率为60%计算，则油烟排放浓度为1.412mg/m3，排放量为0.002kg/h，排放量为0.004t/a。油烟经净化设施处理达标后，引至楼顶排放。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度要求。 表18 废气污染物产生和排放情况汇总 序号; 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 沥青混凝土上产线; 骨料堆场无组织; 颗粒物; 13.35; 2.67; /; /. 骨料供给; 颗粒物; 40.05; 0.4; 75.76; 0.45. 骨料烘干废气; 颗粒物; 1535.25; 1.535; 43.625; 1.745. SO2; 0.9; 0.9; 25.57; 1.02. NOx; 4.210; 4.210; 119.6; 4.78. 排气量; 3.52×107m3/a. 导热炉燃烧废气; 烟尘; 0.016; 0.016; 9.99; 0.018. SO2; 0.114; 0.114; 73.03; 0.130. NOx; 0.220; 0.220; 141.06; 0.25. 排气量; 1.56×106m3/a. 沥青储罐、拌缸、成 品出料口; 沥青烟（有组织）; 19.24; 0.183; 0.06; 0.210. 苯并芘（有组织）; 1.425×10-3; 1.425×10-6; 0.08×10-3; 0.16×10-5. 苯并芘（无组织）; 0.075×10-3; 0.075×10-3; /; /. 排气量; 3.2×107m3/a. 商品砼生产线; 筒仓顶呼吸粉尘; 颗粒物; 36.11; 0.36; 8.96; 0.224. 骨料上料粉尘; 颗粒物; 105.23; 0.105. 食堂; 餐饮油烟; 油烟; 0.011; 0.004; 1.412; 0.002. 2、废水 项目用水主要为商品砼生产用水、清洗设备用水；洗车台清洗废水、员工生活用水、绿化用水、厂区洒水。 （1）商品砼生产线 商品砼生产时用水不排水，废水主要为设备清洗废水和回收罐洗罐废水。 ①搅拌生产原料用水量 商品砼生产时原料用水，用水量根据原料恒定配比，用水量为38000m3/a，146m3/d。用水不排水。 ②搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，项目安装有3台搅拌机，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，搅拌机平均每1天冲洗1次，每次冲洗水用量约为1m3，则搅拌机冲洗水用量为3m3/d，780m3/a，废水产生量为2.4m3/d，624m3/a。 ③混凝土罐车罐清洗水 混凝土罐车在不作业的时候需要对罐内进行清洗，根据建设单位提供的资料，每天约有150辆罐车进行罐内清洗，每次清洗用水量约为0.3m3，则罐车罐内清洗用水量约为45m3/d，11700m3/a，清洗废水产生量为36m3/d，9360m3/a。 项目拟采用的环保措施：项目商品砼生产线设五级沉淀池，搅拌机清洗废水和混凝土罐车罐清洗废水，经沉淀池沉淀后，回用于清洗用水。 （2）洗车台清洗废水 本项目每天约需运输200辆，每次罐车出厂时均需对车辆表面进行冲洗。车辆冲洗水量约为0.15m3/次۰辆，因此，每天用水量30m3/d，7800m3/a；产生冲洗废水约24m3/d，6240m3/a。 项目拟采用的环保措施：项目于出口设洗车台，两个，洗车台下方设沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后，回用于洗车用水。 （3）生活用水 根据《陕西省行业用水定额》，本项目设食堂和住宿，员工生活用水量平均每日130L/人.d，员工50人，生活用水量为约6.5m3/d，1690m3/a；废水产生量约5.2m3/d，1352m3/a。生活废水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。食堂废水经隔油池处理后同生活废水排入厂区化粪池，污水管网接通前由罐车拉咸阳市污水处理厂处理；污水管网接通后，经污水管网排入空港新城污水处理厂。 （4）绿化用水和厂区洒水 绿化用水2L/m2.次、100次/a计算，项目绿化面积约6080m2，平均每天绿化用水量为4.68m3/d，1216m3/a；厂区洒水按1L/m2.次，每天1次，厂区洒水面积约4000m2，则用水量为4m3/d，1040m3/a。 综合以上分析，本项目运营期用水量为239.18m3/d，合计59886m3/a。污水排放量为1352m3/a，本项目水平衡图见图4。 项目总用水及排水情况见表19。 表19 项目用水及总用水情况表（m3/d） 用水类别; 规模; 用水标准; 日用水量; 损耗量; 排水量; 回用. 商品砼生产用水; 原料用水; 90万吨; /; 146; 146; 0; /. 搅拌机清洗水; 1m3/次; 3; 0.6; 0; 2.4. 车罐清洗水; 0.3m3/次; 45; 9; 0; 36. 洗车台清洗废水; 200辆; 0.15m3/次۰辆; 30; 6; 0; 24. 生活用水; 50人; 130L/（人·d）; 6.5; 1.3; 5.2; 0. 绿化用水; 6080; 2L/m2; 4.68; 4.68; 0; 0. 厂区洒水; 4000; 2L/m2; 4; 4; 0; 0. 合计; /; /; 239.18; 171.58; 5.2; 62.4. 本项目水平衡情况见图5。 图4 本项目水平衡图 单位：m3/d 3、噪声源强分析 项目生产过程中产生的噪声主要来源于烘干滚筒、振动筛、提升机、搅拌器、引风机、空压机、各类泵等设备噪声及运输车辆噪声，其声级在70～100分贝。 项目拟采用的环保措施： ①设备采用低噪声的设备；设备采取基础减震； ②沥青混凝土生产线、商品砼生产线全封闭，噪声设备室内运行； ③引风机设消音棚；提升机、燃烧器设消音罩；排气筒末端等安装消音器等； ④对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施，对空气动力噪声的设备采取减振、隔声、消声措施 ⑤在生产线周围和道路两侧加强绿化以其屏蔽作用对噪声阻隔。 采取以上措施后，噪声可降低20～25dB(A)，通过距离衰减，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 中2类和4类标准。同时，项目运输车辆要求禁止夜间运输，运输车辆通过居民点时时速要小于30km/h，并严禁鸣笛。 项目噪声源强及减噪措施见下表。 表20 噪声污染源强及治理措施表 项目; 噪声源名称; 数量（台）; 治理前声级（dB(A)）; 治理措施; 治理后声级（dB(A)）. 沥青生产线; 干燥滚筒; 1; 90; 减振、隔声; 70. 双振动电机; 2; 95; 减振、隔声; 75. 热骨料提升机; 1; 95; 减振、隔声; 75. 搅拌器; 2; 95; 减振、隔声; 75. 砂仓振动器; 3; 80; 减振、隔声; 60. 沥青输送泵; 1; 90; 减振、隔声、消声; 70. 水泵; 1; 95; 减振、隔声、消声; 75. 引风机; 3; 100; 减振、隔声、消声; 80. 空压机; 2; 90; 减振、隔声、消声; 70. 螺旋输送机; 1; 75; 减振、隔声、消声; 55. 商品砼生产线; 搅拌机; 3; 95; 减振、隔声; 75. 水泵; 3; 95; 减振、隔声、消声; 75. 外加剂泵; 3; 95; 减振、隔声、消声; 75. 风机; 2; 100; 减振、隔声、消声; 80. 螺旋输送机; 15; 75; 减振、隔声; 55. 4、固体废物分析 项目生产过程中产生的固体废物主要为生产固体废物各生产线固体废物、员工生活垃圾和危险废物（粘有沥青废料、废活性炭）。 （1）沥青混凝土生产线固废 运营期项目固体废弃物为废活性炭及生活垃圾。 ①骨料振动筛粉 骨料振动筛分时，不符合产品要求的的废石料经专门出口排出。根据类比调查，废石料约占原料用量的0.01%，项目石料原料用量为267000t/a，则废石料产生量约26.7t/a，由骨料供应商回收破碎后重新利用。 ②除尘器收集粉尘 项目烘干滚筒及配料工序会产生粉尘，项目采用环保设施对产生的粉尘进行处理，处理后除尘器收集的粉尘为1573.36t/a，统一收集加湿后拉往建筑垃圾填埋厂处理。 ③废活性炭 项目采用活性碳吸附处理含苯并[a]芘的沥青油烟，会产生一定量失效的活性碳，经计算废活性炭年产生量约为0.2t/a。沥青油烟处理过程中产生的失效活性碳属危险固体废物，其编号为HW49。故废活性炭应按《危险废物储存污染控制标准》要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。 ④喷淋系统收集废水 项目采用喷淋洒水+UV光解+活性炭吸附对产生的沥青烟及苯并[a]芘进行处理，在喷淋系统设有循环水池，污染物被喷淋水雾带入各自循环水池，每隔半年对循环水池内循环水进行更换，其中喷淋废水为8m3/a，循环水池中的喷淋废水属于《国家危险废物名录》规定的危险废物（类别为HW06废有机溶剂与含有机溶剂，废物代码为900-406-06，900-402-06和900-404-06中所列再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质）。交由有资质单位回收。 - （2）商品砼生产线固废 ①沉淀池沉渣 搅拌罐清洗废水及回用罐清洗废水，沉淀后沉渣属于固体废物。根据类比调查，沉淀池沉渣产生量约为60t/a，脱水压缩后回用于生产。 ②除尘器收集粉尘 项目布袋除尘器及仓顶除尘器会产生粉尘，处理后除尘器收集的粉尘为140.88t/a，统一收集，回用于生产。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员50人，年生产作业260天，按每人每天产生垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为6.5t/a。生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理，不对外随意排放。 （4）食堂废油脂 项目运营过程食堂隔油池产生的废油脂产生量，类比同类型餐饮废油脂，约为0.55t/a，餐厨垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运，其中废油脂要委托有资质单位统一回收处理，对周围环境影响较小。。 固体废弃物及危险废物产生情况见表21。 表21 项目固体废物分析结果汇总表 来源; 名称; 主要成分; 产生量; 处置方式. 沥青生产线; 除尘器收集粉尘; 粉尘; 1573.36t/a; 统一收集加湿后拉往建筑垃圾填埋厂处理. 骨料振动筛粉; 粉尘; 26.7t/a; 统一收集，回用于生产. 废活性炭; 废活性炭; 0.2t/a; 属于危险废物，交有资质单位处置. 喷淋系统废水; 废水; 8m3/a; 属于危险废物，交有资质单位处置. 商品砼生产线; 沉淀池沉渣; 碎石渣; 60t/a; 统一收集，回用于生产. 除尘器收集粉尘; 粉尘; 140.88t/a; 统一收集，回用于生产. 员工生活区; 生活垃圾; 有机物; 6.5t/a; 环卫部门统一处理. 食堂; 食堂废油脂; 废油脂; 0.55t/a; 交有资质单位处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 沥青混凝土生产线 | 骨料堆场无组织 | 颗粒物 | 13.35t/a | 2.67t/a |
|  |  | 骨料供给 | 颗粒物 | 40.05t/a | 75.76mg/m3；0.4t/a |
|  |  | 骨料烘干烟气 | 颗粒物 | 1535.25t/a | 43.625mg/m3；1.535t/a |
|  |  |  | SO2 | 25.57mg/m3；0.9t/a | 25.57mg/m3；0.9t/a |
|  |  |  | NOx | 119.6mg/m3；4.210t/a | 119.6mg/m3；4.210t/a |
|  |  |  | 排气量 | 3.52×107m3/a |  |
|  |  | 导热炉燃烧废气 | 烟尘 | 9.99mg/m3；0.016t/a | 9.99mg/m3；0.016t/a |
|  |  |  | SO2 | 73.03mg/m3；0.114t/a | 73.03mg/m3；0.114t/a |
|  |  |  | NOx | 141.06mg/m3；0.220t/a | 141.06mg/m3；0.220t/a |
|  |  |  | 排气量 | 1.56×106m3/a |  |
|  |  | 沥青储罐、拌缸、成 品出料口 | 沥青烟（有组织） | 6.31mg/m3；19.24t/a | 0.06mg/m3；0.183t/a |
|  |  |  | 苯并芘（有组织） | 0.081mg/m3；1425g/a | 0.08×10-3mg/m3；1.425g/a |
|  |  |  | 苯并芘（无组织） | 0.075×10-3 | 0.075×10-3 |
|  |  |  | 排气量 | 3.2×107m3/a |  |
|  | 商品砼生产线 | 筒仓顶呼吸粉尘 | 颗粒物 | 36.11t/a | 8.96mg/m3；0.465t/a |
|  |  | 骨料上料粉尘 | 颗粒物 | 105.23t/a |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 0.011t/a | 1.412mg/m3；0.004t/a |
| 水污 染物 | 生活污水、食堂废水1352m3/a |  | COD | 350mg/L，0.473t/a | 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并排入化粪池处理。污水管网接通前由罐车拉咸阳市污水处理厂处理；污水管网接通后，经污水管网排入空港新城污水处理厂。 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L，0.243t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28mg/L，0.038t/a |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L，0.406t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 40mg/L，0.054t/a |  |
| 固体 废物 | 沥青生产线 | 除尘器收集粉尘 | 粉尘 | 1573.36t/a统一收集加湿后拉往建筑垃圾填埋厂处理 |  |
|  |  | 骨料振动筛粉 | 粉尘 | 26.7t/a统一收集，回用于生产 |  |
|  |  | 废活性炭 | 废活性炭 | 0.2t/a属于危险废物，交有资质单位处置 |  |
|  |  | 喷淋系统废水 | 废水 | 8m3/a属于危险废物，交有资质单位处置 |  |
|  | 商品砼生产线 | 沉淀池沉渣 | 碎石渣 | 60t/a统一收集，回用于生产 |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 粉尘 | 140.88t/a统一收集，回用于生产 |  |
|  | 员工生活区 | 生活垃圾 | 有机物 | 6.5t/a环卫部门统一处理 |  |
|  | 食堂 | 食堂废油脂 | 废油脂 | 0.55t/a交有资质单位处置 |  |
| 噪声 |  | 生产设备 | 噪声 | 目各类生产设备噪声值约75～100dB(A)，通过基础减振、消声、建筑隔声等措施进行降噪，再通过距离衰减，可实现厂界达标 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对生态环境的影响主要表现在施工期，项目的建设过程中通过厂区土地平整、绿化硬化等措施，对水土流失具有一定的防范作用，故该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 在施工建设期间，各项施工活动会对周围大气、土壤、植被等造成影响，其对周围环境影响及防治措施如下： 1、施工期大气环境影响分析及防治措施 （1）施工扬尘影响分析及防治措施 ①施工扬尘影响分析 施工扬尘主要是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，建材露天堆放，施工地面表层土壤需开挖、堆放，在有风的情况下，会产生扬尘。扬尘的起尘量与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ②施工扬尘防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省大气污染防治条例》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》施工单位施工过程必须按照等相关规定，评价要求采取以下措施： a、各类施工工地必须设置实体围挡墙，要求的围挡，高度不低于2.5m；严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区必须进行地面硬化； b、严禁将建筑垃圾从高处向下倾倒，清理垃圾时，必须用固定容器盛装，或用编织袋装好，统一运往指定堆放地点； c、施工产生的土方，应当及时清运；土方堆放时间超过48小时或作回填土使用的，应当在现场内集中堆放，并采取抑尘网覆盖、洒水抑尘等措施防治扬尘污染； d、易产生扬尘的裸露场地及物料堆场必须全覆盖并定期洒水，减少露天装卸作业； e、脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；拆除临时设施时，应采取有效的扬尘控制措施，尽可能地减少扬尘对环境的污染。 f、施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工；工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应；施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 环评要求建设单位做好施工期的扬尘防治工作。采取以上防尘治理措施后，施工扬尘可降低50～70%，可减轻对周边环境的影响。 （2）尾气环境影响 在施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如下表。 表22 柴油车消耗单位燃料大气污染物排放系数(g/L) 序号; 污染物; 排放系数. 1; THC; 4.44. 2; NO2; 44.4. 3; CO; 27.0. 本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，排放量较小，加之场地空气流动性较好，周边无居民等敏感目标，因此不会对区域环境空气质量以及周边居民产生不利影响。 2、施工期水环境的影响分析及防治 施工期污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。 施工期间施工人员产生的生活污水量较小，生活污水和粪污定期委托附近村民清运处理。 生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水，最大产生量为3m3/d，因其含有大量的悬浮物，评价要求因地制宜，在施工现场建设沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘，该部分废水经收集池收集后循环使用，不外排。 施工期废水产生量较小，通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对水环境产生影响。 3、施工期噪声影响分析及防治措施 项目建设期主要噪声来源各类施工机械设备。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间和布局。对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）对施工界进行噪声控制，以减少这类噪声对周围环境的影响。施工期采取一系列措施后减小了施工噪声的影响，施工噪声对外界影响较小。随着施工的结束，施工噪声也消失。 4、施工期固体废物对环境的影响分析及防治 施工期的固体废物主要是整个施工过程中的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾用作回填材料，不能利用的建筑垃圾由环卫部门统一安排处理。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施，避免造成水土流失。 生活垃圾集中收集后，委托当地的环卫部门统一处理，不会对厂区及周边的环境产生影响。 5、生态环境保护措施 本项目位于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北，用地性质为工业用地。施工期生态影响主要是水土流失和植被破坏，如果施工方式和管理不当，易造成不利生态环境影响。 影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本施工项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。经实地考察项目水土流失的影响主要来自施工期土地平整填过程。项目区地势平整，且无明显侵蚀，雨水冲刷作用较小，因此项目的施工（尤其是在雨季）虽然会产生一定的水土流失，但是只要加强施工管理，做好场区内施工排水管理及施工拦土管理，项目水土流失影响是可接受的。 施工期将铲除区域内残存的地表植被，改变地形地貌，使项目区域大面积产生人工开挖的痕迹，加上地面扬尘的产生，各种施工机械和正在建设的建筑物，对整个区域的景观会造成一定的负面影响。施工期对景观的不利影响只有在施工后期项目初步完成建设，裸露地表得到覆盖，绿化完成后，才会逐渐得到减缓，最终将消失。 在工程建设过程只要加强施工管理，做好场区内施工排水管理，其环境影响是轻微的，可以接受的。同时在项目完成后，厂区内绿化面积6080m2，绿化率8.2%，植被可得到恢复，可有效防止水土流失。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 项目运营期废气包括沥青混凝土生产线废气、商品砼生产线废气以及运输车辆产生的动力起尘和食堂油烟废气。 （1）废气达标性分析 1）沥青混凝土生产线产生的废气 ①骨料堆场无组织粉尘：沥青生产线整体封闭，矿粉密封仓罐储存，骨料原料区设原料棚，采用喷雾降尘措施，石子本身不易起尘。采取此措施后，扬尘量可减少80%以上，即粉尘无组织排放量为2.67t/a。 ②骨料供给产生的粉尘：骨料供给料斗三面半封闭，采用加高骨料料斗，侧方进料，进料口设微雾降尘，料斗顶部设排气口，粉尘经风机抽负压，进（低温）布袋除尘器处理后，1#排气筒（15m）排放。除尘效率可达99%，粉尘有组织排放量及排放浓度为0.4t/a；75.76mg/m3。颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ③滚筒烘干产生的粉尘：骨料烘干滚筒上方设排气口，粉尘经风机抽负压，进（耐高温）布袋除尘器处理后，2#排气筒（15m）排放。除尘效率可达99.9%，粉尘有组织排放量及排放浓度为1.535t/a；43.625mg/m3。颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ④骨料加热废气：燃烧废气经风机抽负压，经2#排气筒（15m）排放。项目SO2有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求；NOx有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ⑤导热炉燃烧烟气：柴油废气经3#排气筒（15m）直接排放。项目导热油炉废气中烟尘、SO2、NOx有组织排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中的标准要求。 ⑥储罐及拌缸沥青烟：项目拟采用喷淋+UV光解+活性炭吸附对沥青烟废气进行处理，收集率为95%，处理效率可达到99%以上，处理后无组织沥青烟排放量为0.962t/a，有组织沥青烟排放浓度为0.06mg/m3，0.183t/a，满足《大气污染物综合排放标准》表二的2级标准。 ⑦储罐及拌缸苯并[a]芘：项目在沥青拌缸及出料口进行全密闭，在沥青储罐上的呼吸阀设管道，将废气通过负压引至搅拌缸处并采用喷淋+UV光解+活性炭对苯并[a]芘进行处理，处理达标后经15m高的排气筒外排。经活性炭吸附法（处理效率为99.9%）处理后的排放浓度为0.08×10-3mg/m3，1.425g/a，可达到《大气污染物综合排放标准》表二的2级标准。 2）商品砼废气生产线产生的废气 商品砼废气生产线产生的废气主要为：原料堆场扬尘、水泥、粉煤灰仓罐筒仓顶呼吸空粉尘、骨料上料粉尘、搅拌粉尘。 ①项目原料堆场粉尘 项目原料主要为砂子、石子骨料，水泥，粉煤灰和水。水泥和粉煤灰封闭仓罐储存，顶部设仓顶布袋除尘器，骨料砂子和石子为大颗粒物质，且较为干净的成品物料。生产线全封闭厂房，原料区采取喷雾降尘措施。采取此措施后，粉尘产生量很少，可忽略不计。 ②上料粉尘和搅拌粉尘 项商品砼搅拌站设三条生产线，每条生产线粉罐均设仓顶除尘器；骨料放料口设强制式脉冲反吹除尘器，除尘器除尘后粉尘均经管道，引至5#排气筒排放（高房顶1m）。粉尘总排放量0.465t/a，变频风机风量拟设25000kg/h。排放速率0.224kg/h，浓度8.96mg/m3。 商品砼生产线粉尘排放浓度及排放速率满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求。 3）食堂油烟废气 食堂拟安装去除效率不低于60%的油烟净化装置，油烟经净化设施处理达标后，引至楼顶排放。油烟排放为1.412mg/m3，0.004t/a。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度要求。 项目产生的废气污染物均能达标排放，符合相关标准要求。 （2）环境影响分析 评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐的Screen3点源模式进行预测。烟（粉）尘、沥青烟气、燃料烟气、排放主要污染源计算清单见下表。 表23 项目排放污染源源强 污染源; 污染物; 排气量（m3/h）; 源强（kg/h）; 排气筒参数. 高度 （m）; 温度 （℃）; 内径 （m）. 骨料供给; 颗粒物; 6000; 0.45; 15; 25; 1. 滚筒烘干; 颗粒物; 40000; 1.745; 15; 120; 1.35. SO2; 1.02. NOx; 4.78. 导热炉; 烟尘; 1773; 0.018; 15; 100; 0.7. SO2; 0.130. NOx; 0.25. 沥青储罐、拌缸、出料口; 苯并芘; 36364; 0.16×10-3; 15; 120; 0.7. 商品砼粉尘; 颗粒物; 25000; 0.224; 21; 25; 0.5. 项目各污源排放的污染物最大落地浓度预测结果见下表。 表24 污染物估算模式预测结果 污染源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 距源距离 （m）. 骨料供给; 颗粒物; 0.03567; 3.57; 218. 滚筒烘干; 颗粒物; 0.01384; 1.38; 289. SO2; 0.008091; 2.02; 289. NOx; 0.01907; 9.53; 289. 导热炉; 烟尘; 9.374×10-5; 0.01; 305. SO2; 0.0006751; 0.17; 305. NOx; 0.001298; 1.08; 305. 沥青储罐、拌缸、出料口; 苯并芘; 1.307×10-6; 0; 308. 商品砼搅拌粉尘; 颗粒物; 0.001286; 0.13; 1986. 由上表可知，在各污染源正常工况下排放时，烟（粉）尘、SO2、NOx、沥青烟、苯并芘的占标率均小于10%。均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，污染增量及水平较低，项目排放的污染物对项目区域的环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 ①项目沥青混凝土生产线不用水，不产生废水； ②商品砼生产线设五级沉淀池，搅拌机清洗废水和混凝土罐车罐清洗废水，经沉淀池沉淀后，回用于清洗用水； ③项目于出口设洗车台，洗车台下方设沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后，回用于洗车用水。 ④生活废水和食堂废水产生量约1352m3/a。食堂废水经隔油池处理后同生活废水排入厂区化粪池，污水管网接通前由罐车拉附近污水处理厂处理；污水管网接通后，经污水管网排入附近污水处理厂。 项目废水均不外排。对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强及降噪措施 项目生产过程中产生的噪声主要来源于烘干滚筒、振动筛、提升机、搅拌器、引风机、空压机、各类泵及运输车辆等，其声级在70～100分贝间（距声源1m处），其频率以中、低频为主，采取降噪措施为：基础减震，消音、建筑隔声、距离衰减等措施。 表25 主要设备噪声源 声源类别; 治理措施; 数量（个）; 治理后后源强（dB）. 砂仓振动器; 减振、隔声; 3; 60. 干燥滚筒; 减振、隔声; 1; 70. 热骨料提升机; 减振、隔声; 1; 75. 双振动电机; 减振、隔声; 2; 75. 沥青输送泵; 减振、隔声; 1; 70. 搅拌器; 减振、隔声、消声; 1; 75. 引风机; 减振、隔声、消声; 3; 80. 螺旋输送机; 减振、隔声、消声; 1; 55. 水泵; 减振、隔声、消声; 1; 75. 空压机; 减振、隔声、消声; 2; 70. 搅拌机; 减振、隔声; 3; 75. 外加剂泵; 减振、隔声、消声; 3; 75. 风机; 减振、隔声、消声; 1; 80. 螺旋输送机; 减振、隔声; 15; 55. （2）预测结果 本次预测采用环安科技公司编制的Noisesystem计算软件，噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）进行。预测本项目设备噪声到厂界的贡献值，判断是否达标。项目昼间生产，夜间不生产。噪声影响预测结果见表26，等声级线图见图5。 图5 本项目噪声预测等声级线图 表26 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 评价点; 背景值; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 20; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 22; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 28; 70; 达标. 北厂界; 昼间; 36; 60; 达标. 由预测结果可知，本项目采取评价提出的隔声降噪措施，噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求。 - 固废影响分析 （1）沥青混凝土生产线固废 骨料振动筛分时，不符合产品要求的的废石料经专门出口排出，由骨料供应商回收破碎后重新利用；除尘器收集粉尘统一收集，回用于生产。废活性炭、喷淋系统收集废水按《危险废物储存污染控制标准》要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。 （2）商品砼生产线固废 沉淀池沉渣脱水压缩后回用于生产；除尘器收集粉尘，统一收集，回用于生产。 （3）生活垃圾 生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理，不对外随意排放。 （4）食堂废油脂 食堂餐厨垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运，其中废油脂要委托有资质单位统一回收处理，对周围环境影响较小。 采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，满足环保要求。 三、风险分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004 ）附录A.1评价等级判定依据，表1物质危险性标准，项目不属于重大危险源，同时所使用的原辅材料不属于剧毒物质、易燃物质和爆炸性物质。但项目有沥青储罐及柴油储罐，如果发生泄露事故，将会对地表水和地下水产生污染，遇到明火则会发生火灾并产生有害气体污染环境空气。 1、风险识别 项目营运期风险主要是在储存和生产过程中存在着沥青泄漏及火灾事故。沥青泄漏事故一旦发生，所泄漏的沥青会产生少许的沥青烟气以及烃类废气，从而对人体造成一定的危害，同时，沥青泄露也容易产生火灾。 表27 液化天然气的理化性质 标识; 中文名：液化天然气; 英文名：liquified natural gas. 危规号：21008; CAS号：8006-14-2. 理化 性质; 外观与形状：无色，主要成分为甲烷，具有无色、无味、无毒且无腐蚀性，体积约为同量气态天然气体积的1/600，液化天然气的重量仅为同体积水的45%; 比重：450kg/m³. 危险 特性; 危险性类别：易燃液体; 燃烧性：易燃. 爆炸上限(％)：15; 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 易燃，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。. 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。. 健康 危害; 侵入途径：吸入. 健康危害：液化天然气的主要成分是甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 表28 柴油的理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自燃点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、事故分析 结合风险识别，本项目可能出现的事故原因进行分析，可得出如下结论： （1）罐体是储运系统的关键设备是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发沥青泄漏事故。由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存介质外溢而引发沥青泄漏事故。在生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象可引发沥青泄漏事故。 （2）项目LNG加气单元工艺风险存在设备损坏、操作不当等原因导致天然气泄漏及火灾爆炸的事故，储罐存在焊接点或其它外因造成储罐破裂，发生泄漏及火灾爆炸的事故风险。 （3）本项目加油单元工艺风险存在的主要方面有：输油管道腐蚀致使油类泄漏；由于施工而破坏输油管道；在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 3、事故发生概率分析 （1）储罐区 油品储存场地随着防灾技术的不断提高，事故率及作业伤亡人数在不断降低。以一亿工作小时事故死亡人数比较，远低于建筑业和矿业等。虽然如此，因燃料引发的事故发生率仍然较高。储罐区是事故较常发生的地方。储罐区的事故主要是因泄漏和火灾等。根据国内外储罐事故概率分析，储罐及储存物质发生火灾爆炸等重大事故的概率为 8.7×10-5次/年。 评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出拟建项目的事故发生概率为 8.7×10-5次/年。 （2）一般事故概率 一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。本项目参照化工生产装置事故调查统计结果可知，因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏占发生事故原因比例最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作、维护不当占发生事故原因比例不大，详见下表。 表29 一般事故原因统计 事故原因; 事故原因统计（%）. 储罐、管道和设备破损; 52. 操作失误; 11. 违反检修规程; 10. 处理系统故障; 15. 其他; 12. 国际上先进化工生产装置一般性泄漏事故发生概率为0.06次/年，非泄漏性事故发生概率为0.0083次/年。参照国内化工企业生产和管理水平，确定本项目一般事故发生概率约为0.1次/年。 4、 风险预测评价 （1）储罐油泄漏事故分析 泄漏或渗漏的成品油一旦泄露会产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采用双层防渗埋地罐并采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受双层储油罐及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对环境影响较小。 - （2）沥青储罐引发火灾分析 储罐、管道阀门和泵为主要火灾危险设备，若由于维护不当出现故障，造成高温沥青的大量泄漏，再遇到明火源可能导致火灾。排罐作业时，若操作不当，罐内油温过高，易引发沥青烟气爆炸。由于操作人员的工作失误导致生产过程中出现“冒顶”事故，沥青外溢，遇到火源易引起火灾燃烧事故。 （3）LNG泄露事故分析 导致LNG储罐泄漏的情况主要有以下三种：LNG与某些材料(氟、氯等)接触后会发生剧烈的反应，变脆、易碎、冷收缩，使设备损坏后泄漏导致火灾；LNG本身没有太大的腐蚀性，但储罐由于本身所存在的缺陷（应力腐蚀、晶间腐蚀、缝隙腐蚀等），加上积存雨水，储罐金属外壳、管线等与土壤等接触会产生电解，导致大面积点腐蚀，造成LNG泄漏；生产或储运装置的设计施工出现问题，不能满足正常生产要求或不能及时探测到异常情况的发生。 LNG储罐区发生LNG溢出时，会首先进入单罐围堰内。溢出到地面的LNG将吸收地面的热量迅速气化，形成NG蒸气云团与空气混合，形成可燃的混合物。如果遇到延迟点火，会发生火灾、爆炸，对附近储罐造成破坏，引发更严重的泄漏事故。 为防止LNG溢出后快速气化，储罐区内一般设置移动式高倍数泡沫发生器，如及时对地面的LNG进行覆盖泡沫，可降低LNG蒸发率。此外，如在溢出点附近及下风向区域发生火灾，因天然气的燃烧速率较慢，发生爆炸的概率不高，通过站内的消防设施可迅速灭火，造成附近储罐受影响的概率不高。 天然气小量泄漏事故发生在减压环节，主要造成厂区局部污染。天然气密度较空气小，一旦天然气泄漏极易与空气混合，对近地面环境影响较小。一般来说易于控制，可立即关闭阀门与相关管罐，并采取通风、高空排放等方式处理，使泄漏的天然气快速稀释或扩散，防止人员中毒与爆炸、火灾等事故的发生。 5、事故风险对环境的影响 （1）储油罐 ①油品泄漏环境空气影响分析 对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品的挥发速度因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度等。本项目采用地埋式油罐工艺，采取双层油罐，油罐夹层间安装有防渗漏检测仪，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，可及时发现。油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②事故对水环境的影响分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要是指自然灾害造成的油品泄漏对环境的影响，如地震、土壤腐蚀、洪水、滑坡、雷电等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响也是不能轻视的，地下水一旦受到燃料油的污染，会产生严重的异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净讲解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需要几十甚至上百年的时间。因此油罐区采取严格的防渗措施，确保发生事故时汽油不发生渗漏，确保地下水环境和土壤环境的安全。本项目采用的双层埋地储罐，油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 （2）天然气泄漏 ①事故对大气环境影响分析 天然气泄露时局部大气中总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。天然气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要是水合 CO2，对大气环境影响较小。由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。 ②事故对其他环境影响分析 在天然气泄露量较小，由于天然气比重比空气小，本工程天然气中 H2S含量很小，所以一旦泄露，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响，其燃烧的热辐射范围有限，对管线周围人群和动植物影响不大：但在泄露量较大，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致站区附近来不及撤离的人员发生伤亡事故，造成动植物的死亡。因此，建设单位在设计时，站址远离人群密集区域，同时要加强沿线群众和厂区职工的宣传教育工作，提高他们的安全意识，并建立相应的应急措施（如疏散人群、切断火源等）一旦发生天然气泄露能及时得到控制，将危害损失降到最小。 （3）沥青泄漏 沥青的燃烧也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。开发单位应把储罐设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保储罐不发生火险。 6、风险管理 （1）风险防范措施 项目设计严格按照《石油天然气设计防火规范》等相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全。科学布局，确保项目加油站与站外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及站内设施之间的防火距离。 （2）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； （5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （6）厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 （7）在沥青储存区设立警告牌(严禁烟火)。 （8）在厂区设立严禁打手机的警告牌。 （9）按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 （10）在罐区设隔水围堰，即防火堤；罐区建事故水收集池，以确保事故水不流出界区外污染水体； （11）罐区地面采用防渗透处理，防止废水渗漏而污染地下水。 （12）建设消防水池。 7、事故应急计划 风险事故应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。为了减低事故发生后的环境危害程度，建议按照国家环保总局发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中有关环境风险的突发性事故应急预案纲要以及国家环境保护部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》 （环发〔2010〕113 号）的通知精神制定应急预案。 （1）应急救援组织机构、人员和职责 由负责人担任事故应急救援小组组长，组员现场操作人员组成。指挥顺序为经理、现场操作人员。 （2）报警、通讯联络的选择 A 当出现紧急状态征兆时，任何发现者都有责任立即发出预警警报。 B 经确认紧急状态出现时，由现场的应急指挥负责人发出现场应急警报。 C 一旦现场应急警报确认后，现场应急救援负责人随同其他管理人员，应立即到营业室，成立临时指挥中心。 D 将现场发生的紧急情况及时向上级报告。 E 由事故发现者/操作人员/经理(或现场应急救援指挥者)均可视情况的紧急程度向外紧急求援或报告。 F 发生紧急状态后，发现者应立即与有关部门联系。 （3）事故发生后应采取的工艺处理措施 A 当发生紧急状态预警时，现场人员应在现场明显摆放劳动防护用品的位置，取得并佩戴相应的劳动防护用品。 B 关闭泄漏点前后的阀门切断泄漏源。 C 停掉相关的装置，必要时可启动备用系统。 D 利用现场储备的消防器材，对着火源进行灭火。在允许和必要的情况下，用水对现场的泄漏点进行冷却。 （4）人员紧急疏散、撤离 人员撤离的前提是必须在人员安全有保障的前提下进行，在紧急状态下，危险区域内的人员沿着撤离路线，转移到安全区域。现场应急救援负责人安排人员到达安全区域的人员立即进行清点，清点采取点名登记的方式进行。对受伤人员进行紧急救护，必要时呼叫救护车辆和送医院进行救护，并取得相应的医疗报告。当紧急时间出现时，外来人员的接待人员负责保证外来人员的安全撤离和安全区域的清点。 （5）事故区的隔离 出现紧急状态时，根据事故区域进行区域隔离。 （6）检测、抢险、救援及控制措施 现场的自动消防报警和灭火系统和可燃气体报警系统的检测，由经过评估过的、且有资质的检验单位至少每年进行一次，检测报告抄送当地消防部门或安全监督部门。现场的抢险与救援，在人员安全有保障的前提下，现场受过应急救援培训的人员、 在应急救援负责人组织下进行有秩序的救援。应对紧急状态现场进行时刻检测，加强对事态的控制，防止事态扩大。应急救援队伍的调度与指挥，应统一有应急救援负责人进行指挥。 （7）受伤人员现场救护、医院救治 若出现受伤人员，将伤员迅速转移到安全区域，在外部医疗救援队伍到达之前，由受过急救培训的人员进行初步识别，及时开展适当的自救和互救。确保安全通道畅通，安排专门人员在路口导引外部医疗救援队进入安全集合区。 向外部医疗救援队介绍事故区域危害特性以达到安全、正确的施救。在受伤人员向医院转移之前，由人事行政部门的人员，负责收集伤者的个人资料和伤者的伤势介绍。 （8）应急救援保障 包括应急材料和应急设备，如应急灯、急救药箱、呼吸器、报警器、消防器材等。公共援助力量：当出现紧急状态时，项目区还可以联系明光市公共消防队、医院、 公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。 （9）预案分级响应条件 因项目管束车气瓶储存区为危险区域，故当此处的任何一点出现紧急状态，均按照全场的现场应急救援预案启动来处理。 （10）事故应急救援关闭程序 现场应急救援负责人确认现场的环境已达到恢复到安全状况时，可宣布紧急状态解除。 （11）应急培训计划 由人事行政部门安排应急培训计划，包括应急人员的培训、员工应急响应的培训、 社区或周边人员应急响应知识的宣传。 （12） 演练计划 演习应每年举行一次。演习开始，以运行经理的书面通知为准，否则任何人不得随意拉响报警器。演习的开始以拉响报警器报警声为开始，在有安排的情况，尽可能的以不预先通知的方式进行。演习的参加人员应是现场的所有人员。在有安排的情况下，演习时可关停设备。演习结束由经理填写演习记录，并由负责人签字存档。 8、风险评价结论 根据安全评价结论，本项目满足安全运行要求，加油加气合建站设计及提出的各项安全措施符合国家的有关规定、标准和规范的要求，本项目建成后对操作人员的健康和国家财产不会构成大的威胁。从安全角度分析，该项目是可行的。 本项目的环境风险措施及制定的预案切实可行，在落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险较小，属于可以接受水平，从风险角度分析本项目是可行的。 针对本项目可能存在的环境风险问题，提出以下几个方面的要求： （1）建设单位应进行安全评价，安评通过并经安全设施验收后方可实施营运。 （2）项目必须尽快完成应急预案，结合安全评价报告、相关安全管理、环保管理等规定进一步完善该应急预案，尤其要完善应急环境监测、抢险、救援及应急措施，应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材，人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划，事故应急救援关闭程序与恢复措施等，尽量降低事故状态下对外环境的不利影响。 （3）在发生火灾爆炸等事故状态下，应迅速撤离项目周边200m范围内的人群，制定好各类事故状态下的疏散方案和疏散路线。 四、环境管理与监测计划 1、污染物排放清单和环保设施清单 项目运营期污染物排放清单如下表。 表30 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 环保措施; 标准. 废气; 骨料堆场无组织; 颗粒物; /; 2.67; 全封闭原料储物棚+喷雾抑尘; /. 骨料供给; 颗粒物; 75.76; 0.4; 微雾降尘+布袋除尘器+1#排气筒（15m）; （GB16297-1996）表2标准. 烘干滚筒; 颗粒物; 43.625; 1.535; （耐高温）布袋除尘器+2#排气筒（15m）; （GB9078-1996）二级标准和（GB16297-1996）表2标准. SO2; 25.57; 0.9. NOx; 119.6; 4.210. 排气量; 3.52×107m3/a. 导热炉燃烧废气; 烟尘; 9.99; 0.016; 3#排气筒（15m）; (GB13271-2014)表3中的标准. SO2; 73.03; 0.114. NOx; 141.06; 0.220. 排气量; 1.56×106m3/a. 沥青储罐、拌缸、成品出料口; 苯并芘（有组织）; 0.08μg/m3; 1.425g; 喷淋+UV光解+活性炭吸附+4#排气筒（15m）; （GB16297-1996）表2标准. 苯并芘（无组织）; /; 0.075g. 沥青烟; 0.06; 0.183. 筒仓顶呼吸粉尘; 颗粒物; 8.96; 0.36; 仓顶除尘器+5#排气筒（21m）; （GB4915-2013）中标准限值. 骨料上料粉尘; 颗粒物; 8.96; 0.105; 喷雾降尘+强制式脉冲反吹除尘器+5#排气筒（21m）. 废水; 生活污水及食堂废水; COD; 350; 0.473; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水混合进入化粪池+外送/污水管网+污水处理厂; （DB61/224-2011）二级标准和（GB8978-1996）中三级标准. BOD5; 180; 0.243. SS; 28; 0.038. 氨氮; 300; 0.406. 动植物油; 40; 0.054. 固体废物; 沥青生产线; 除尘器收集粉尘; 粉尘; /; 1573.36; 统一收集加湿后拉往建筑垃圾填埋厂处理; GB18599-2001和GB18597-2001及修改单标准中的相关规定. 骨料振动筛粉; 粉尘; /; 26.7; 统一收集，回用于. 废活性炭; 废活性炭; /; 0.2; 属于危险废物，交有资质单位处置. 喷淋系统废水; 废水; /; 8m3/a; 属于危险废物，交有资质单位处置. 商品砼生产线; 沉淀池沉渣; 碎石渣; /; 60; 统一收集，回用于生产. 除尘器收集粉尘; 粉尘; /; 140.88; 统一收集，回用于生产. 生活垃圾; 有机物; /; 6.5; 环卫部门统一处理. 食堂废油脂; 废油脂; /; 0.55; 交有资质单位处置. 噪声; 设备运行; 厂界噪声; －; －; 基础减振、消声、建筑隔声等措施进行降噪，再通过距离衰减; GB12348-2008中2类和4类. 环保设施清单见下表。 表31 环保设施清单 类别; 污染源; 环保设施名称; 备注. 废气; 沥青生产线; 原料堆场烟尘; 全封闭原料储物棚+喷雾抑尘; 19429m2. 骨料供给; 微雾降尘+布袋除尘器+1#排气筒（15m）; 1套. 滚筒烘干; （耐高温）布袋除尘器+2#排气筒（15m）; 1套. 导热炉燃烧废气; 3#排气筒（15m）; 1根. 沥青储罐、拌缸、成 品出料口; 喷淋+UV光解+活性炭吸附+4#排气筒（15m）; 1套. 商品砼生产线; 筒仓顶呼吸粉尘; 仓顶除尘器+5#排气筒（21m）; 15个. 骨料上料粉尘; 强制式脉冲反吹除尘器+5#排气筒（21m）; 3套. 搅拌粉尘; 喷雾降尘+喷淋; 3套. 餐饮油烟; 食堂油烟; 油烟净化+排气筒; 1套. 噪声; 生产区; 设备噪声; 减震、消声、建筑隔声等措施; 配套. 废水; 生活区+食堂; 生活污水+餐饮废水; 隔油池+化粪池+运送/污水管网+污水处理厂; /. 生产废水; 设备清洗废水+洗罐废水+洗车台废水; 沉淀池; 3个. 固体废物; 生活区; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干. 食堂; 餐饮废油脂; 交有资质单位处置; 1套. 沥青搅拌站; 废活性炭、喷淋系统废水等; 危废暂存间+交有资质单位处置; 1座. 2、环境管理 （1）项目施工期环境保护管理及监督的主要内容见表33。 ①环境管理机构对施工期环保工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 ②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 ③按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 ④土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。 ⑤合理布置施工场内的机械和设备，噪声较大的机械设备布置到远离居民一侧。 表32 施工期环境管理及监督主要内容 防治对象; 防治措施; 环境管理; 环境监督. 施工扬尘; 施工场地硬化，使用商品混凝土; /; 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。. 建筑垃圾及时清运，弃土及时用于场地平整利用. 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及收集沉淀设施. 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净. 建筑工地按有关规定进行围挡. 施工噪声; 禁止在12：00～14：00、22：00～6：00进行高噪声的施工作业，禁止使用打桩机打桩; 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。; 环保监察部门对夜间施工噪声进行监督检查。. 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批. 废水; 施工废水沉淀后回用，生活污水和粪污定期委托附近村民清运处理; /. 建筑及生活垃圾; 建筑垃圾及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落；弃土及时用于场地平整利用。; 渣土清运至指定地点填埋。; /. （2）设置环境管理机构 建议建设单位对运营期的环境管理设立专门的管理机构，设专职环保管理人员1人，负责环境保护管理工作。环保专职管理人员的职能是： ① 贯彻执行国家有关法律、法规和政策； ② 编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； ③ 执行建设项目的“三同时制度”； ④ 监督环保设计工程措施及运行管理； ⑤ 配合有关环保部门搞好监测与年度统计工作； ⑥ 搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 3、环境监测计划 项目建成后的监测计划应包括两部分：一是验收监测，二是营运期的常规监测。 （1）验收监测：本项目环保设施投入试生产后3个月内，企业应及时和环保行政主管部门联系，委托有资质的环境监测部门对项目的环保设施竣工组织验收监测，并编制验收监测报告，经环保部门同意后实施。 （2）营运期的常规监测：主要是对项目建成营运后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： a、在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行。 b、运行期的环保问题由业主负责。 c、业主必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 d、对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废水、废气、噪声设备向当地环保机构进行申报登记，交纳规费，领取排污许可证，并进行每年一次的年审。 营运期的常规监测具体见下表。 表33 营运期环境监测一览表 序号; 类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 备注. 1; 有组织废气; 1#排气筒排放口 （1个监测点位）; 颗粒物; 2次/年; 有资质的监 测单位. 2#排气筒排放口 （1个监测点位）; 颗粒物、SO2、NOx; 2次/年; 有资质的监 测单位. 3#排气筒排放口 （1个监测点位）; 烟尘、SO2、NOx; 2次/年; 有资质的监 测单位. 4#排气筒排放口 （1个监测点位）; 苯并芘、沥青烟; 2次/年; 有资质的监 测单位. 5#排气筒排放口 （1个监测点位）; 颗粒物; 2次/年; 有资质的监 测单位. 食堂油烟排气筒; 饮食业油烟; 2次/年; 有资质的监 测单位. 2; 无组织废气; 厂界上风风向1个点，下风向3个点; 颗粒物、SO2、NOx、苯并芘、总烃; 2次/年; 有资质的监 测单位. 3; 废水; 污水总排口; COD、BOD5、氨氮、动植物油; 2次/年; 有资质的监 测单位. 4; 厂界噪声; 厂界四周各1个监测点位（4个监测点位）; 等效声级Leq dB（A）; 2次年; 有资质的监 测单位. 五、建设项目环保投入 本项目总投资23000万元，其中环保投入162.4万元，占总投资的0.71%，环保投入情况见下表。 表34 建设项目环保投入一览表 单位：万元 污染源; 工程名称; 数量; 投资. 废气; 原料堆场烟尘; 全封闭原料储物棚+喷雾抑尘; 19429m2; 50. 骨料供给; 微雾降尘+布袋除尘器+1#排气筒（15m）; 1套; 8. 滚筒烘干; （耐高温）布袋除尘器+2#排气筒（15m）; 1套; 5. 导热炉燃烧废气; 3#排气筒（15m）; 1根; 0.5. 沥青储罐、拌缸、成品出料口; 喷淋+UV光解+活性炭吸附+4#排气筒（15m）; 1套; 25. 筒仓顶呼吸粉尘; 仓顶除尘器+5#排气筒（21m）; 15个; 2.4. 骨料上料粉尘; 强制式脉冲反吹除尘器+5#排气筒（21m）; 3套; 3. 搅拌粉尘; 喷雾降尘+喷淋; 3套; 5. 食堂油烟; 油烟净化+排气筒; 1套; 1. 废水; 生活污水+餐饮废水; 隔油池+化粪池+运送/污水管网+污水处理厂; /; 4. 生产清洗废水; 沉淀池; 3个; 1. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.3. 餐饮废油脂; 交有资质单位处置; /; 1. 废活性炭、喷淋系统废水等; 危废暂存间+交有资质单位处置; 1套; 3. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声、基础减震、消声、建筑隔声等措施进行降噪; /; 50. 绿化; 绿化及景观; 6080m2; 120. 合计; /; 162.4. 六、建设项目竣工环保验收清单 建设项目环境保护验收清单（建议）见下表。 表35 建设项目竣工环保验收清单 污染源; 设施或措施内容; 执行标准或验收监测要求. 废气; 沥青混凝土生产线; 原料堆场烟尘; 全封闭原料储物棚+喷雾抑尘; /. 骨料供给; 微雾降尘+布袋除尘器+1#排气筒（15m）; （GB16297-1996）表2标准. 滚筒烘干; （耐高温）布袋除尘器+2#排气筒（15m）; （GB9078-1996）二级标准和（GB16297-1996）表2标准. 导热炉燃烧废气; 3#排气筒（15m）; (GB13271-2014)表3中的标准. 沥青储罐、拌缸、成品出料口; 喷淋+UV光解+活性炭吸附+4#排气筒（15m）; （GB16297-1996）表2标准. 商品砼生产线; 筒仓顶呼吸粉尘; 仓顶除尘器+5#排气筒（21m）; （GB4915-2013）中标准限值. 骨料上料粉尘; 强制式脉冲反吹除尘器+5#排气筒（21m）. 搅拌粉尘; 喷雾降尘+喷淋. 食堂; 餐饮油烟; 油烟净化+排气筒; （GB18483-2001）中标准限值. 废水; 生活污水; 生活污水+餐饮废水; 隔油池+化粪池+运送/污水管网+污水处理厂; （DB61/224-2011）二级标准和（GB8978-1996）中三级标准. 生产废水; 清洗废水; 沉淀池; /. 噪声; 设备噪声; 设备噪声; 减震、消声、建筑隔声等措施; GB123487-2008中2类和4类标准. 固废; 除尘器收集粉尘; 粉尘; 统一收集加湿后拉往建筑垃圾填埋厂处理; GB18599-2001和GB18597-2001及修改单标准中的相关规定. 骨料振动筛粉; 粉尘; 统一收集，回用于. 废活性炭; 废活性炭; 属于危险废物，交有资质单位处置. 喷淋系统废水; 废水; 属于危险废物，交有资质单位处置. 沉淀池沉渣; 碎石渣; 统一收集，回用于生产. 除尘器收集粉尘; 粉尘; 统一收集，回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 食堂; 废油脂; 交有资质单位处置. 绿化; 绿化; 绿地面积6080m2; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 骨料堆场无组织 | 颗粒物 | 全封闭原料储物棚+喷雾抑尘 | / |
|  | 骨料供给 | 颗粒物 | 微雾降尘+布袋除尘器+1#排气筒（15m） | （GB16297-1996）表2标准 |
|  | 烘干滚筒 | 颗粒物 SO2、NOx | （耐高温）布袋除尘器+2#排气筒（15m） | （GB9078-1996）二级标准和（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 导热炉燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx | 3#排气筒（15m） | (GB13271-2014)表3中的标准 |
|  | 沥青储罐、拌缸、成品出料口 | 沥青烟、苯并芘 | 喷淋+UV光解+活性炭吸附+4#排气筒（15m） | （GB16297-1996）表2标准 |
|  | 筒仓顶呼吸粉尘 | 颗粒物 | 仓顶除尘器+5#排气筒（21m） | （GB4915-2013）中标准限值 |
|  | 骨料上料粉尘 | 颗粒物 | 强制式脉冲反吹除尘器+5#排气筒（21m） |  |
|  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 喷雾降尘+喷淋 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化+排气筒 | （GB18483-2001）中标准限值 |
| 水污 染物 | 办公、生活 | COD、BOD5、SS、 NH3-N、动植物油等 | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水混合进入化粪池+外送/污水管网+污水处理厂 | （DB61/224-2011）二级标准和（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 除尘器收集粉尘 | 粉尘 | 统一收集加湿后拉往建筑垃圾填埋厂处理 | GB18599-2001和GB18597-2001及修改单标准中的相关规定 |
|  | 骨料振动筛粉 | 粉尘 | 统一收集，回用于 |  |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 | 属于危险废物，交有资质单位处置 |  |
|  | 喷淋系统废水 | 废水 | 属于危险废物，交有资质单位处置 |  |
|  | 沉淀池沉渣 | 碎石渣 | 统一收集，回用于生产 |  |
|  | 除尘器收集粉尘 | 粉尘 | 统一收集，回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 交有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 选用低噪声、基础减振、消声、建筑隔声等措施进行降噪，再通过距离衰减 |  | GB12348-2008中2类和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对周围生态环境的污染。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 由陕西固基实业有限公司投资建设的“商品砼及沥青混凝土搅拌站项目”，位于西咸新区空港新城自贸大道以东，元平路北。项目总投资23000万元，占地约5.07万m2，主要建设沥青混凝土生产线、商品砼生产线等主体工程及办公、宿舍等辅助设施。项目建成后生产规模：年产30万吨沥青混凝土和90万吨商品砼。 2、与产业政策的相符性 根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。本项目已取得陕西省西咸新区空港新城改革创新发展局文件《关于商品砼及沥青混凝土搅拌站项目备案确认书》（项目代码2017-611202-47-03-013376）。项目符合国家和地方产业政策。 3、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 评价区环境空气中SO2、NO2的1小时浓度、SO2、NO2、PM10和BaP的24小时浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095－2012)；非甲烷总烃1小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 （2）声环境质量现状 项目西厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；南、东、北侧厂界噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、施工期环境影响分析及污染物防治措施 （1）大气环境影响分析及污染物防治措施 项目施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械的尾气和装修废气，通过采取围挡、洒水以及遮盖等措施，装修水性涂料应使用经过认证的环保涂料，项目施工期扬尘及机械尾气对周围大气环境影响较小。 （2）废水环境影响分析及污染物防治措施 施工期废水主要来自于施工废水及施工人员产生的生活污水，施工废水产生量较小，收集沉淀后用于洒水降尘；施工期设旱厕，粪便废水进入旱厕，委托村民定期清掏施肥，经上述措施处理后本项目施工期废水对水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析及污染物防治措施 施工期主要噪声源是施工机械产生噪声，施工期避免高噪声源强机械同时施工，注意对机械设备的维护，合理的安排施工时段，可有效减少施工期噪声对周围环境的影响。 （4）固废环境影响分析及污染物防治措施 施工期固废主要是施工人员生活垃圾及建筑垃圾和装修废容器，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理；建筑垃圾分类收集，其中可再生利用部分回收出售，不能利用部分及时清运到城建部门指定场所妥善堆放，废容器应当分类设置专用容器盛放或暂存间进行收集，并交由有资质单位外运处置，对周围环境影响较小。 5、运营期环境影响分析及污染物防治措施 （1）大气环境影响分析及污染物防治措施 1）沥青混凝土生产线产生的废气 ①骨料堆场无组织粉尘：封闭厂房，矿粉密封仓罐储存，骨料设原料棚，采用喷雾降尘措施。 ②骨料供给产生的粉尘：加高骨料料斗，侧方进料，进料口设微雾降尘，料斗顶部设排气口，粉尘经风机抽负压，进（低温）布袋除尘器处理后，1#排气筒（15m）排放。颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ③滚筒烘干废气：骨料烘干滚筒上方设排气口，粉尘经风机抽负压，进（耐高温）布袋除尘器处理后，2#排气筒（15m）排放。颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ④骨料加热废气：燃烧废气经风机抽负压，经2#排气筒（15m）排放。SO2有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求；NOx有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ⑤导热炉燃烧烟气：柴油废气经3#排气筒（15m）直接排放。导热油炉废气中烟尘、SO2、NOx有组织排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中的标准要求。 ⑥储罐及拌缸沥青烟：拟采用喷淋+UV光解+活性炭吸附+15m（4#）排气筒，处理后沥青烟、苯并[a]芘满足《大气污染物综合排放标准》表二的2级标准。 2）商品砼废气生产线产生的废气 ①水泥和粉煤灰封闭仓罐储存，顶部设仓顶布袋除尘器；骨料原料区采取喷雾降尘措施；骨料上料粉尘：设强制式脉冲反吹除尘器+21m排气筒排放；搅拌粉尘：砼搅拌楼封闭，进料口采取喷雾降尘措施。商品砼生产线颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求。 3）食堂油烟废气 食堂安装油烟净化装置，油烟经净化设施处理达标后，引至楼顶排放。油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度要求。 项目产生的废气污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 - （2）水环境影响分析及污染物防治措施 商品砼生产线、洗车台设沉淀池，清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于清洗用水；食堂废水经隔油池处理后同生活废水排入厂区化粪池，污水管网接通前由罐车拉咸阳市污水处理厂处理；污水管网接通后，经污水管网排入空港新城污水处理厂。 项目废水均不外排。对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析及污染物防治措施 本项目采取低噪声设备、基础减振、消音、建筑隔声等措施，噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求。项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响分析及污染物防治措施 骨料振动筛分时，不符合产品要求的的废石料，由骨料供应商回收破碎后重新利用；沉淀池沉渣脱水压缩后回用于生产；除尘器收集粉尘，统一收集加湿后拉往建筑垃圾填埋厂处理。废活性炭、喷淋系统收集废水按《危险废物储存污染控制标准》要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理，不对外随意排放。食堂餐厨垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运，其中废油脂要委托有资质单位统一回收处理， 固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境影响较小。 （5）土壤环境影响分析 本项目施工期开挖回填等会对土壤环境产生一定的影响，项目建成后，厂房路面等均水泥硬化，厂区增加绿化，水土流失量较小。项目对土壤环境影响较小。 6、总量控制 项目排放的COD、BOD5、SO2、NOx属于国家控制的总量指标，经计算，项目污染物排放总量控制指标建议如下：COD：0.473t/a、氨氮：0.038t/a、SO2：0.916t/a、NOx：4.43t/a。 7、评价结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策，项目实施对所在区域的环境影响较小，在认真落实本环评提出的各项污染防治措施后，各种污染物均可达标排放。因此，从满足环境质量目标的角度分析，项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1） 建设单位应优先选用低噪声生产设备，以减小项目运营噪声对周围环境的影响。 （2）定期对设备进行检修，保持设备运转良好，减小设备噪声。 （3）建设单位在项目实施过程中，要认真落实评价和设计提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放。 （4）禁止夜间22：00至次日6:00以及午休时间，即12：00至14：00进行物料运输。 2、建议 （1）加强环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强员工的环保意识，尽量减少项目运行后对周围环境的影响。 （2）项目生产期间，应按照企业运作方式，落实企业领导和各部门的责任制，做好组织和管理工作。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |